[image: image1.jpg]OBLUECTBO C OrPAHUYEHHOWM OTBETBEHHOCTbIO

3 [1npo3emC





Внесение изменений в

Генеральный план 
Тазинского сельского поселения
           Большеберезниковского муниципального района

Республики Мордовия

       Положение о территориальном планировании
г. Саранск, 2017
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГИПРОЗЕМ С»

Заказчик Администрация Тазинского сельского поселения

Большеберезниковского муниципального района

Республики Мордовия

Внесение изменений в

Генеральный план 

Тазинского сельского поселения

Большеберезниковского муниципального района

Республики Мордовия

Положение о территориальном планировании
Директор:                                                                                           Антонов В. П.

Главный инженер проекта                                                              Крейнер И. Р.  
г. Саранск, 2017
Оглавление
Оглавление
3
4Состав графической части проекта:


Введение. Цели и задачи проекта
5
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
9
параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
11

 Состав графической части проекта:

	№ листа
	Наименование листа
	Кол-во

	Утверждаемая часть

	1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения   М 1:25000 

Карта границ населенных пунктов   М 1:25000 

Карта функциональных зон   М 1:25000
	1

	2
	Карта современного использования и планируемого развития территории населенных пунктов  М 1:5000
	1

	Материалы по обоснованию

	3
	Карта современного использования территории поселения   М 1:25000

Карта ограничений использования территории М 1:25000
	1


Состав графических материалов генерального плана Тазинского сельского поселения дополняется следующими картами:

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения   М 1:25000 

Карта границ населенных пунктов   М 1:25000 

Карта функциональных зон   М 1:25000

Карта современного использования и планируемого развития территории населенных пунктов М 1:5000

Карта современного использования территории поселения   М 1:25000

Карта ограничений использования территории М 1:25000

Все остальные  карты и схемы из состава графических материалов генерального плана подлежат отмене.

введение. Цели и задачи проекта

Проект внесение изменений в генеральный план Тазинского сельского поселения Большеберезниковского района разработан посредством подготовки проекта генерального плана в новой редакции. 

Исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования –2017 года (далее по тексту - современное состояние, в настоящее время). Оценка уровня обеспеченности населения объектами местного значения в разрезе населенных пунктов выполнена на 2017 год. 

Расчетный срок реализации генерального плана − конец 2037 года (далее по тексту - на расчетный срок). 

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Mapinfo Professional, содержит соответствующие электронные таблицы. 

Целью разработки генерального плана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории поселения.  

Основные задачи работы:
· установление и уточнение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования; 

· функциональное зонирование территории муниципального образования с целью определения состава функциональных зон и их границ, режима использования территории; 

· установление перечня объектов местного значения поселения, планируемых к размещению; 

· определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти; 

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

·  Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. От 07.03.2017); 
· «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2017); 
· «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016) Лесной кодекс РФ;

· "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.07.2017);

· Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016);

· Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 05.04.2016);

· Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ред. от 28.12.2016);

· Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 03.07.2016);

· Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 03.07.2016);

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (ред. от 03.07.2016)

· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 03.07.2016);

· Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (ред. от 03.07.2016);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  (ред. от 25.04.2014);
· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (ред. 25.09.2014);
· СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(ред. от  28.12.2010);
·  Постановление Правительства РФ от 01.12.1998 N 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (ред. от 29.05.2006);

· «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/п); 

·  «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14);
·  «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11);
·  «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280);
· «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999);

· «РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» (утв. Минсвязи РФ 12.10.2000)
· «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266);
· «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275);
· «Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95» (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 N 36);
· Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»(ред. от 01.05.2016);

·  Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

· Приказ Минэкономразвития РФ от 7 декабря 2016 года N 19 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

· «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст)
При разработке проекта внесения изменений в генеральный план территории Тазинского сельского поселения Большеберезниковского района Республики Мордовия в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории. 

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок  являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки. 

Цель работы – разработка генерального плана Тазинского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Мордовия как основы для разработки правил землепользования и застройки, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (сельского поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo Pro 16.0 в местной системе координат СК-13.
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
	№ п\п 
	Наименование 
	Статус объекта 
	Вид функциональной зоны 

	1
	2 
	3
	4

	Объекты инженерной и транспортной  инфраструктуры

	1
	Реконструкция автодорог с укладкой твердого покрытия от с.Шугурово до с.Тазино
	существующий
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

	2
	Строительство автодороги с укладкой твердого покрытия Сосновый Гарт–Пичеуры (Чамзинский район) – 6 км
	проектируемый
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

	3
	Строительство водозаборных узлов и водопроводных сетей в  водоснабжение в с.Тазино следующих улиц:  Ленина, Советская, Нагорная, Садовая, Мотина, Горького, Карла Маркса и Восточная 
	проектируемый
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

	4
	Строительство централизованной системы водоотведения с очистными сооружениями ориентировочной проектной производительностью 300 м3/сут в с. Тазино
	проектируемый
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

	5
	Предусмотреть при новом строительстве водопроводных сетей и реконструкции старых, установку пожарных гидрантов на уличной сети населенных пунктов
	проектируемый
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

	6
	Модернизация ВЛ – 0,4; 10 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод, замена деревянных столбов на железобетонные, постепенная замена воздушных линий  – кабельными 
	существующий
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

	7
	Реконструкция ТП, КТПН и иного оборудования, выработавшего свой ресурс 
	существующий
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

	8
	Строительство новых ВЛ, КЛ, ТП, КТПН для энергоснабжения вновь возводимых объектов 
	проектируемый
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

	Объекты социальной инфраструктуры

	9
	Реконструкция школы с размещением группы для детей дошкольного возраста  на 20 мест
	проектируемый
	общественно-деловая зона (О)

	10
	Строительство нового и современного здания Дома культуры (с.Тазино)
	проектируемый
	общественно-деловая зона (О)

	11
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Тазино
	проектируемый
	общественно-деловая зона (О)


параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
	№
	Наименование функциональной зоны
	Максимальная этажность застройки зоны
(кол-во этажей)
	Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га
	Площадь зоны

(га)

	1
	Жилая зона (Ж)
	3 эт.
	1600
	

	
	объекты федерального значения: отсутствуют

	
	объекты регионального значения: отсутствуют

	
	объекты местного значения района: отсутствуют

	
	объекты местного значения поселения: отсутствуют

	2
	Общественно-деловая зона (О)
	3 эт.
	5000
	

	
	объекты федерального значения: отсутствуют

	
	объекты регионального значения: отсутствуют

	
	объекты местного значения района: отсутствуют

	
	объекты местного значения поселения: 

	
	Реконструкция школы с размещением группы для детей дошкольного возраста  на 15 мест в с. Тазино

	
	Строительство нового и современного здания сельского клуба, либо реконструкция существующего (с.Тазино);   

	
	Ремонт спортзала Тазинской школы основного образования 

	
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в  с. Тазино

	
	Реконструкция ФАП либо строительство нового в с. Тазино

	3
	Зона сельскохозяйственного использования (СХ)
	2 эт. 
	-
	

	
	объекты федерального значения: отсутствуют

	
	объекты регионального значения: отсутствуют

	
	объекты местного значения района: отсутствуют

	
	объекты местного значения поселения:  отсутствуют

	4
	зона производственного использования (П)
	2 эт.
	
	

	
	объекты федерального значения: отсутствуют

	
	объекты регионального значения: отсутствуют

	
	объекты местного значения района: отсутствуют

	
	объекты местного значения поселения: отсутствуют

	5
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)
	2 эт.
	-
	

	
	объекты федерального значения: отсутствуют

	
	объекты регионального значения: отсутствуют

	
	объекты местного значения района: отсутствуют

	
	объекты местного значения поселения: 

	
	Реконструкция водозаборных узлов в  с.Тазино

	
	Реконструкция ТП, КТПН и иного оборудования, выработавшего свой ресурс в с. Тазино

	
	Строительство централизованной системы водоотведения с очистными сооружениями ориентировочной проектной производительностью 300 м3/сут в с. Тазино

	6
	Зона рекреационного назначения (Р)
	-
	-
	

	
	объекты федерального значения: отсутствуют

	
	объекты регионального значения: отсутствуют

	
	объекты местного значения района: отсутствуют

	
	объекты местного значения поселения: отсутствует

	7
	Зона специального назначения (СП)
	-
	-
	

	
	объекты федерального значения: отсутствуют

	
	объекты регионального значения: отсутствуют

	
	объекты местного значения района: отсутствуют

	
	объекты местного значения поселения: отсутствует


10

